Checkliste Hardware-Lebenszyklus nach DIN EN 61508-2 / VDE 0803-2, Clause 7

Praktische Arbeitscheckliste mit Bewertung OK / Nicht OK / Noch offen

Quelle und Abgrenzung: Diese Checkliste ist ausschließlich aus dem hochgeladenen PDF DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2011-02, Clause 7, abgeleitet. Sie ist als Arbeitsmittel für Review, Projektbearbeitung und FSA-Vorbereitung gedacht. Sie ersetzt keinen finalen Normnachweis und keine fachliche Bewertung im Projekt.

Anwendung: Pro Prüffrage genau einen Status markieren. In der Spalte Bemerkung/offene Aktion sollten Fundstelle, Dokumentname, Ticket, Verantwortlicher oder konkrete Nacharbeit eingetragen werden.

| Projekt / System: |  | Bemerkung: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Safety Function: |  | Bemerkung: |  |
| Bearbeiter: |  | Bemerkung: |  |
| Datum / Version: |  | Bemerkung: |  |
| SIL / Zielgröße: |  | Bemerkung: |  |

# 7.1 Allgemeines - Lebenszyklus und Grundorganisation

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1-01 | Ist der betrachtete Umfang des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems eindeutig festgelegt, so dass klar ist, welche Hardware, Teilsysteme, Elemente, Schnittstellen und Systemgrenzen zur Betrachtung gehören? | Systemgrenze, Blockdiagramm, Element-/Teilsystemliste, Schnittstellenbeschreibung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.1-02 | Ist der Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems für die konkrete Hardware in nachvollziehbare Phasen mit Tätigkeiten, Eingaben und Ergebnissen unterteilt? | Safety Plan / Lebenszyklusplan mit Eingaben, Tätigkeiten und Ergebnissen je Phase | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.1-03 | Sind die Verfahren des Managements der funktionalen Sicherheit parallel zu den Hardware-Lebenszyklusphasen geplant und angewendet? | FSM-Plan, Rollen, Verantwortlichkeiten, Review- und Freigaberegeln | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.1-04 | Werden die Ergebnisse jeder relevanten Phase dokumentiert, sofern nicht im Rahmen des Managements der funktionalen Sicherheit begründet davon abgewichen wird? | Dokumentenliste, Reviewprotokolle, Freigaben, Abweichungsbegründungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.1-05 | Ist für jede Phase nachvollziehbar, dass die erzeugten Ergebnisse die festgelegten Ziele und Anforderungen der jeweiligen Phase erfüllen? | Phasenreviews, Checklisten, Abnahmeprotokolle, Traceability | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.1-06 | Ist die Beziehung zwischen Hardware, Software und ASIC-/FPGA-Anteilen geklärt, damit die zutreffenden Teile des Lebenszyklus richtig angewendet werden? | Architekturübersicht, HW/SW-Zuordnung, ASIC-/FPGA-Betrachtung falls zutreffend | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.2 Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2-01 | Ist die Spezifikation der Anforderungen an den Hardwareentwurf aus der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit des E/E/PE-Systems abgeleitet und auf diese zurückführbar? | Safety Requirements Specification, Hardware Design Requirements Specification, Traceability-Matrix | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-02 | Sind die Anforderungen so formuliert, dass sie klar, genau, unzweideutig, nachprüfbar, testbar, pflegbar und für die beteiligten Personen nutzbar sind? | Review der Anforderungsspezifikation, Qualitätskriterien für Anforderungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-03 | Sind für jede Sicherheitsfunktion die benötigten Teilsysteme, Hardwareelemente und Softwareelemente benannt und die Zuordnung der Sicherheitsfunktion zu diesen Teilen dokumentiert? | Funktionszuordnung, Architekturdiagramm, Teilsystem-/Elementliste | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-04 | Sind Anforderungen an die Integration der Teilsysteme und Elemente beschrieben, damit die Sicherheitsfunktion vollständig und korrekt umgesetzt werden kann? | Integrationsanforderungen, Interface Control Document, Architekturvorgaben | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-05 | Sind Anforderungen an Reaktionszeit, Durchsatz oder zeitliche Leistungsfähigkeit so festgelegt, dass die Sicherheitsfunktion rechtzeitig wirkt? | Zeitbudget, Reaktionszeitanforderung, Timing-Analyse | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-06 | Sind Genauigkeit und Plausibilität der Messungen und Steuerungen festgelegt, soweit sie für die Sicherheitsfunktion relevant sind? | Messkettenanforderungen, Toleranzen, Genauigkeitsbudget | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-07 | Sind alle sicherheitsrelevanten Schnittstellen des E/E/PE-Systems, Bedienerschnittstellen sowie Schnittstellen zu anderen Systemen beschrieben? | Schnittstellenbeschreibung, Signal-/Datenliste, Bedienkonzept | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-08 | Sind alle relevanten Verhaltensweisen beschrieben, insbesondere Ausfallverhalten und erforderliche Reaktion wie Alarm, sichere Abschaltung oder Verriegelung? | Fehlerreaktionsmatrix, Zustandsdiagramm, Safety Concept | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-09 | Sind Hardware-/Software-Wechselwirkungen und notwendige Einschränkungen zwischen Hardware und Software dokumentiert, soweit sie zum Entwurfszeitpunkt bekannt sind? | HW/SW Interface Specification, Constraints, Architekturregeln | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-10 | Sind Grenzbedingungen und Einschränkungen des Systems und seiner Elemente erfasst, einschließlich zeitlicher Einschränkungen und möglicher Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache? | Randbedingungenliste, CCF-Annahmen, Timing-Constraints | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-11 | Sind spezielle Anforderungen an Anlauf und Wiederanlauf des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems beschrieben? | Startup-/Restart-Konzept, Verriegelungs-/Freigabelogik | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-12 | Sind für den geforderten SIL und den Ausfallgrenzwert die notwendigen Architekturanforderungen je Teilsystem beschrieben? | SIL-Zuordnung, Architekturvorgaben, Nachweis zu 7.4.4 | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-13 | Sind relevante Zuverlässigkeitsmodellierungsparameter festgelegt, insbesondere erforderliche Intervalle für Wiederholungsprüfungen von Hardwareelementen? | FMEDA-/Reliability-Annahmen, Proof-Test-Intervall, Wartungsvorgaben | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-14 | Ist festgelegt, welche Maßnahmen bei einem durch Diagnose erkannten gefahrbringenden Ausfall auszuführen sind? | Diagnosekonzept, Fehlerreaktion, sicherer Zustand | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-15 | Sind Anforderungen, Einschränkungen, Funktionen und Betriebsmittel für die Durchführung von Wiederholungsprüfungen der Hardware beschrieben? | Proof-Test-Konzept, Prüfanweisung, benötigte Betriebsmittel | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-16 | Sind die Extremwerte der Umgebungsbedingungen über Herstellung, Lagerung, Transport, Prüfung, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung berücksichtigt? | Umweltanforderungen, Qualifikationsplan, Datenblätter | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-17 | Ist die erforderliche elektromagnetische Störfestigkeit für die relevanten Elemente festgelegt und begründet? | EMV-Anforderungen, Störfestigkeitskonzept, Prüfplan | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-18 | Sind die für das Sicherheitsmanagement notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle festgelegt? | QA/QC-Plan, Lieferantenanforderungen, Prüf- und Freigaberegeln | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-19 | Wird die Entwurfsspezifikation mit fortschreitendem Entwurf vervollständigt und bei Modifikationen aktualisiert? | Änderungshistorie, aktualisierte Spezifikation, Change Records | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.2-20 | Wird eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Irrtümern während der Spezifikation verwendet? | Nachweis zu Tabelle B.1, Reviews, Checklisten, Analyseverfahren | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.3 Planung der Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3-01 | Liegt ein Validierungsplan vor, der die verfahrensmäßigen und technischen Schritte zur Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems beschreibt? | Validierungsplan | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.3-02 | Sind die Anforderungen an die Sicherheit und die Anforderungen an den Entwurf als Eingaben der Validierungsplanung berücksichtigt? | Traceability Validierungsplan zu SRS und Entwurfsspezifikation | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.3-03 | Sind die zu validierenden Sicherheitsfunktionen eindeutig aufgeführt und den jeweiligen Anforderungen zugeordnet? | Validierungsmatrix, Anforderungszuordnung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.3-04 | Sind Test- und Analyseverfahren für die Validierung so beschrieben, dass sie praktisch ausführbar und wiederholbar sind? | Testspezifikation, Analyseverfahren, Testprozeduren | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.3-05 | Sind Akzeptanzkriterien, Toleranzen und Pass-/Fail-Regeln für jeden Validierungsschritt festgelegt? | Akzeptanzkriterien, Toleranzliste, Prüfvorschrift | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.3-06 | Sind Testumgebung, Prüfmittel, Werkzeuge und erforderliche Kalibrierung bzw. Verifikation der Prüfeinrichtungen festgelegt? | Testaufbau, Werkzeugliste, Prüfmittelübersicht, Kalibriernachweise | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.3-07 | Ist festgelegt, wie mit Abweichungen zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen umzugehen ist? | Fehlerbehandlungsprozess, Abweichungsformular, Change-Prozess | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.3-08 | Ist der Validierungsplan so frühzeitig erstellt, dass er den Entwurf beeinflussen kann und nicht erst nach Fertigstellung der Hardware entsteht? | Reviewdatum Validierungsplan, Design-Input-Nachweis | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.4 Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4-01 | Entspricht der Hardwareentwurf der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems und sind Abweichungen begründet? | Design Review, Traceability, Abweichungsliste | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-02 | Sind die Gesamtarchitektur, die Teilsysteme, Elemente, Module und Schnittstellen des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems vollständig beschrieben? | Architekturunterlagen, Blockdiagramme, Schaltpläne, Schnittstellenbeschreibung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-03 | Ist geklärt, welche Sicherheitsfunktionen durch welche Hardwareelemente, Softwareelemente, Sensoren, Logik, Aktoren und Schnittstellen umgesetzt werden? | Safety Function Allocation, Elementliste, Architekturmatrix | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-04 | Sind Nichtsicherheitsfunktionen und Sicherheitsfunktionen, falls sie im selben System implementiert sind, so betrachtet, dass daraus keine unbeherrschte Komplexität oder Beeinflussung entsteht? | Architekturbegründung, Interferenzanalyse, Trennungskonzept | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-05 | Sind Maßnahmen zur systematischen Sicherheitsintegrität des Entwurfs ausgewählt und dokumentiert? | Nachweis systematischer Maßnahmen, Reviews, Analysen, Tabellenbezug Anhang B/A | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-06 | Ist die systematische Eignung verwendeter Elemente, Teilsysteme oder Komponenten nachvollziehbar begründet? | Sicherheitshandbuch, Herstellerangaben, Betriebsbewährung, Zertifikate, Eignungsnachweis | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-07 | Sind die Einschränkungen der Sicherheitsintegrität der Hardware hinsichtlich der Architektur bewertet? | Architekturbewertung nach 7.4.4, Typ A/B, HFT, SFF bzw. Pfad 1H/2H | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-08 | Ist für jedes sicherheitsbezogene Element oder Teilsystem die Hardwarefehlertoleranz bestimmt und begründet? | HFT-Bestimmung, Architekturdiagramm, Fehlerausschlüsse mit Begründung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-09 | Sind Fehlerausschlüsse, sofern verwendet, einzeln begründet und dokumentiert? | Fehlerausschlussliste, technische Begründung, Reviewfreigabe | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-10 | Sind zufällige Hardwareausfälle quantitativ bewertet und den Sicherheitsfunktionen zugeordnet? | FMEDA, PFH/PFD-Berechnung, Zuordnung je Sicherheitsfunktion | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-11 | Sind die relevanten Ausfallarten der Hardwareelemente berücksichtigt, einschließlich solcher, die für Diagnosedeckungsgrad und Anteil sicherer Ausfälle relevant sind? | FMEDA-Ausfallarten, Bezug zu Anhang A/C | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-12 | Sind Diagnosen, Diagnosedeckungsgrade und deren Grenzen nachvollziehbar begründet? | Diagnoseanalyse, DC-Begründung, Test-/Fehlerinjektionsnachweise | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-13 | Sind Maßnahmen zur Beherrschung von Ausfällen während des Betriebs vorgesehen, soweit sie zur geforderten Sicherheitsintegrität beitragen? | Diagnosekonzept, sichere Reaktion, Online-Tests, Überwachungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-14 | Sind Anforderungen an Wiederholungsprüfungen, Proof Tests und deren Wirksamkeit im Entwurf berücksichtigt? | Proof-Test-Konzept, Testabdeckung, Wartungs-/Betriebsanleitung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-15 | Sind Common-Cause-Fehler, Abhängigkeiten und gemeinsame Ressourcen wie Versorgung, Masse, Steckverbinder, Kommunikation oder Gehäuse betrachtet? | CCF-/Abhängigkeitsanalyse, Maßnahmenliste, Architekturbegründung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-16 | Sind Datenkommunikationsstrecken, sofern sicherheitsrelevant, als weißer oder schwarzer Kanal bewertet und mit geeigneten Maßnahmen abgesichert? | Kommunikationskonzept, Fehlermaß, Protokollmaßnahmen, Schnittstellennachweis | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-17 | Sind Umgebungsbedingungen und EMV-Einflüsse im Entwurf berücksichtigt und mit geeigneten Schutzmaßnahmen adressiert? | EMV-/Umweltkonzept, Prüfplan, Schutzbeschaltungen, Layoutregeln | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-18 | Sind menschliche Fähigkeiten und absehbare Bedienhandlungen im Hardwareentwurf berücksichtigt, soweit sie die Sicherheitsfunktion beeinflussen können? | Bedienkonzept, HMI-Anforderungen, Fehlbedienungsbetrachtung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-19 | Sind ASIC-, FPGA-, PLD- oder CPLD-Anteile, falls vorhanden, nach den zutreffenden Anforderungen des Hardware-/ASIC-Lebenszyklus berücksichtigt? | ASIC-/FPGA-Entwicklungsnachweis, V-Modell, Verifikation, Anhang E/F falls zutreffend | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-20 | Sind Integrationstests für das E/E/PE-System bereits im Entwurf spezifiziert, damit die spätere Integration prüfbar ist? | Integrationstestspezifikation, Akzeptanzkriterien, Testfälle | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-21 | Sind sicherheitsrelevante Entwurfsentscheidungen, Annahmen und offene Punkte dokumentiert und reviewed? | Design Review Records, Annahmenliste, offene Punkte mit Verantwortlichen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.4-22 | Sind geeignete Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung und Beherrschung systematischer Fehler entsprechend dem geforderten SIL ausgewählt? | Maßnahmenmatrix zu Anhang A/B, Reviewnachweise | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.5 Integration des E/E/PE-Systems

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5-01 | Wird das sicherheitsbezogene E/E/PE-System nach dem festgelegten Entwurf integriert und nach den spezifizierten Integrationstests geprüft? | Integrationsplan, Integrationstestspezifikation, Testprotokolle | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-02 | Zeigen die Integrationstests, dass alle Module korrekt zusammenwirken, ihre beabsichtigte Funktion ausführen und keine unbeabsichtigten Funktionen ausführen? | Integrationstestbericht, Funktionsnachweise, Abweichungsbericht | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-03 | Ist die Integration sicherheitsbezogener Software in das E/E/PE-System mit den zutreffenden Softwareanforderungen abgestimmt? | HW/SW-Integrationsnachweis, Bezug zu IEC 61508-3 falls zutreffend | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-04 | Enthält die Dokumentation der Integrationstests die Ergebnisse und die Aussage, ob Ziele und Kriterien aus Entwurf und Entwicklung erreicht wurden? | Integrationstestbericht mit Ziel-/Kriterienbewertung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-05 | Werden Fehler während der Integration mit Ursache und Korrektur dokumentiert? | Fehlerprotokoll, Root-Cause-Analyse, Korrekturmaßnahme | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-06 | Werden alle Änderungen während Integration und Test einer Einflussanalyse unterzogen, die betroffene Teilsysteme, Elemente und Reverifikationstätigkeiten benennt? | Impact Analysis, Reverification Plan, Change Records | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-07 | Sind Version der Testspezifikation, Akzeptanzkriterien, Version des getesteten Systems, Werkzeuge, Betriebsmittel und Kalibrierungsdaten dokumentiert? | Testbericht mit Versions-/Werkzeug-/Kalibrierdaten | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-08 | Werden Widersprüche zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen dokumentiert und wird die Entscheidung über Fortsetzung oder Änderungsanforderung festgehalten? | Abweichungsbericht, Entscheidungsprotokoll, Change Request | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.5-09 | Wird eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der Integration angewendet? | Nachweis zu Tabelle B.3, Integrationsreviews, Teststrategie | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.6 Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6-01 | Sind Betriebs- und Instandhaltungsverfahren erstellt, die die erforderliche funktionale Sicherheit während Betrieb und Instandhaltung aufrechterhalten sollen? | Betriebsanleitung, Instandhaltungsanweisung, Wartungsplan | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-02 | Sind regelmäßige Handlungen beschrieben, die zur Aufrechterhaltung der entworfenen funktionalen Sicherheit erforderlich sind? | Wartungsplan, regelmäßige Prüfungen, Betreiberanweisungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-03 | Sind Elemente mit vorbestimmter Gebrauchsdauer erfasst und ist deren routinemäßiger Ersatz festgelegt? | Lebensdauerliste, Austauschplan, Ersatzteilliste | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-04 | Sind notwendige Handlungen und Einschränkungen für Installation, Einschalten, normalen Betrieb, regelmäßige Prüfungen, vorhersehbare Störungen, Fehler, Ausfälle und Abschalten beschrieben? | Betriebs-/Störfallanweisung, sichere Zustände, Einschränkungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-05 | Ist festgelegt, welche Dokumentation zu Systemausfällen und Anforderungsraten des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems geführt werden muss? | Betriebsaufzeichnungen, Fehler-/Demand-Log, Betreiberformular | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-06 | Ist festgelegt, welche Dokumentation zu Audits und Tests des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems geführt werden muss? | Auditberichte, Prüfnachweise, Testaufzeichnungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-07 | Sind Instandhaltungsverfahren für Fehler oder Ausfälle beschrieben, einschließlich Diagnose, Reparatur, Revalidierung und Instandhaltungsaufzeichnungen? | Fehlerdiagnoseanweisung, Reparaturanweisung, Revalidierungsverfahren | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-08 | Ist beschrieben, wie zu verfahren ist, wenn ursprüngliche Ausrüstung nicht mehr verfügbar ist oder durch neue Versionen ersetzt wird? | Obsoleszenz-/Ersatzteilprozess, Revalidierungsvorgaben | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-09 | Sind Verfahren zur Aufzeichnung der durchgeführten Instandhaltung festgelegt? | Instandhaltungsnachweis, Logbuch, Freigabeprotokoll | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.6-10 | Sind Qualifikation, Werkzeuge, Prüfmittel und Sicherheitsmaßnahmen für Betrieb und Instandhaltung ausreichend festgelegt? | Qualifikationsanforderungen, Werkzeug-/Prüfmittelliste, Arbeitsschutz-/Safety-Hinweise | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.7 Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7-01 | Wird die Validierung nach dem geplanten Verfahren zur Validierung der Sicherheit des E/E/PE-Systems durchgeführt? | Validierungsbericht, Bezug zum Validierungsplan | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-02 | Sind alle zur Validierung eingesetzten Prüf- und Messeinrichtungen nach geeigneten Verfahren kalibriert oder verifiziert? | Kalibriernachweise, Verifikationsnachweise der Prüfeinrichtungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-03 | Wird die angemessene Implementierung jeder Sicherheitsfunktion gegen die Sicherheitsanforderungen validiert? | Validierungsmatrix, Testergebnisse je Sicherheitsfunktion | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-04 | Werden die Anforderungen an den Entwurf des E/E/PE-Systems sowie die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren durch Test und/oder Analyse validiert? | Test-/Analysebericht, Traceability zu 7.2 und 7.6 | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-05 | Werden Kombinationen funktionalen Verhaltens getestet, wenn Unabhängigkeit oder Entkopplung zwischen Elementen oder Teilsystemen nicht analytisch gezeigt werden kann? | Kombinationstests, Interferenzanalyse, Begründung Testumfang | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-06 | Enthält die Validierungsdokumentation je Sicherheitsfunktion die Version des Validierungsplans, den Bezug zur Anforderung, Werkzeuge/Betriebsmittel mit Kalibrierung, Testergebnisse und Abweichungen? | Validierungsbericht mit vollständigen Pflichtangaben | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-07 | Werden Widersprüche zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen analysiert und wird die Entscheidung über Fortsetzung oder Änderungsanforderung dokumentiert? | Abweichungsanalyse, Entscheidungsprotokoll, Change Request | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-08 | Werden die Ergebnisse der Sicherheitsvalidierung dem Entwickler der EUC und des EUC-Leit- oder Steuerungssystems zur Verfügung gestellt, soweit zutreffend? | Übergabenachweis, Validierungsergebnisbericht | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.7-09 | Wird eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern während der Validierung angewendet? | Nachweis zu Tabelle B.5, Validierungsreview | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.8 Modifikation des E/E/PE-Systems

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8-01 | Wird jede Korrektur, Verbesserung oder Anpassung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems als Modifikation behandelt und dokumentiert? | Change Request, Änderungsakte, Modifikationslog | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-02 | Ist die genaue Spezifikation der Modifikation oder Änderung dokumentiert? | Änderungsspezifikation, betroffene Anforderungen und Elemente | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-03 | Liegt eine Analyse der Auswirkung auf Gesamtsystem, Hardware, Software, Bedienung, Umgebung und mögliche Wechselwirkungen vor? | Impact Analysis, Sicherheitsbewertung, Betroffenheitsanalyse | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-04 | Sind alle notwendigen Genehmigungen für die Änderung dokumentiert? | Freigaben, Reviewprotokolle, Change Board Entscheidung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-05 | Wird der Fortschritt der Änderung nachvollziehbar dokumentiert? | Statusliste, Änderungsverlauf, Projekt-/Change-Tracking | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-06 | Sind Testfälle für betroffene Teilsysteme und Elemente einschließlich Revalidierungsdaten festgelegt und dokumentiert? | Regressionstests, Revalidierungsplan, Testergebnisse | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-07 | Wird die Konfigurationsmanagement-Historie des E/E/PE-Systems fortgeführt? | Konfigurationsmanagement, Versionen, Baselines | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-08 | Werden Abweichungen vom Normalbetrieb und normalen Bedingungen während der Änderung dokumentiert? | Abweichungsprotokoll, temporäre Betriebsbedingungen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-09 | Werden notwendige Änderungen an Systemverfahren und Dokumentation identifiziert und umgesetzt? | Aktualisierte Verfahren, aktualisierte Spezifikationen, Dokumentenrevisionen | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-10 | Gibt es ein System, um Änderungen aufgrund erkannter Hardware- oder Softwarestörungen einzuleiten und Anwender zu informieren, falls die Sicherheit beeinflusst wird? | Störungsmeldeprozess, Safety Notice Prozess, Kunden-/Anwenderinformation | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-11 | Wird die Modifikation mindestens mit gleicher Sachkenntnis, Werkzeugunterstützung, Planung und Management wie die ursprüngliche Entwicklung durchgeführt? | Ressourcen-/Kompetenznachweis, Änderungsplan, Werkzeugnachweis | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.8-12 | Werden die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme nach der Modifikation erneut verifiziert und validiert? | Re-Verifikationsbericht, Re-Validierungsbericht, Freigabe | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

# 7.9 Verifikation des E/E/PE-Systems

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9-01 | Ist die Verifikation für jede relevante Phase des Sicherheitslebenszyklus des E/E/PE-Systems geplant und dokumentiert? | Verifikationsplan je Phase, Reviewplan | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-02 | Bezieht sich die Verifikationsplanung auf alle Kriterien, Verfahren und Werkzeuge, die für die jeweilige Phase verwendet werden? | Verifikationsstrategie, Kriterienliste, Werkzeugliste | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-03 | Sind die Tätigkeiten festgelegt, mit denen Korrektheit und Konsistenz gegenüber den Eingaben der jeweiligen Phase sichergestellt werden? | Review-/Analyseplan, Checklisten, Traceability-Prüfung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-04 | Sind Verifikationsstrategien und Verifikationsverfahren ausgewählt und dokumentiert? | Verifikationsplan, Methodenbegründung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-05 | Sind Auswahl und Verwendung von Testeinrichtungen festgelegt? | Testeinrichtungsliste, Prüfmittel-/Kalibrierstatus | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-06 | Sind Auswahl und Dokumentation der Verifikationstätigkeiten festgelegt? | Reviewprotokolle, Test-/Analyseberichte | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-07 | Werden die durch Verifikationseinrichtungen und Tests gewonnenen Ergebnisse bewertet? | Bewertungsbericht, Testauswertung, Reviewentscheidung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-08 | Wird in jeder Entwurfs- und Entwicklungsphase gezeigt, dass funktionale Anforderungen und Anforderungen an die Sicherheitsintegrität erreicht wurden? | Traceability, SIL-/Hardware-Sicherheitsnachweis, Verifikationsberichte | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-09 | Wird das Ergebnis jeder Verifikationstätigkeit dokumentiert und als bestanden oder mit Gründen für das Nichtbestehen festgehalten? | Verifikationsprotokoll, Abweichungsbericht | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-10 | Prüft die Verifikation der Entwurfsanforderungen, ob diese angemessen sind, um Sicherheits-, Funktions- und weitere sicherheitsplanungsbezogene Anforderungen zu erfüllen? | Review der Entwurfsspezifikation, Konsistenzprüfung | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-11 | Prüft die Verifikation der Entwurfsanforderungen auf Inkompatibilitäten zwischen Sicherheitsanforderungen, Entwurfsanforderungen, Tests, Anwenderdokumentation und Systemdokumentation? | Konsistenzmatrix, Reviewbericht, offene Punkte | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-12 | Prüft die Verifikation von Entwurf und Entwicklung, ob die vorgesehenen Tests angemessen sind und ob Entwurf und Entwicklung konsistent und vollständig bis einschließlich Modulebene sind? | Design-Verifikationsbericht, Test-Coverage, Modulreview | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-13 | Wird bei der Verifikation der Diagnosedeckung berücksichtigt, welche Fehler und Ausfälle erkannt werden müssen? | Diagnoseverifikation, Bezug zu Tabelle A.1, Fehlerinjektion/Analyse | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-14 | Wird die Integration des E/E/PE-Systems verifiziert, um zu begründen, dass die Anforderungen an die Integration erreicht wurden? | Integrationsverifikationsbericht, Nachweis zu 7.5 | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |
| 7.9-15 | Sind Testfälle und ihre Ergebnisse dokumentiert? | Testfallliste, Testprotokolle, Ergebnisübersicht | [_] OK [_] Fail [_] nicht zutreffend |  |

Erweiterung: Tabellen und Anhänge der DIN EN 61508-2 für die Hardware-Checkliste

Dieser Ergänzungsblock macht die normativen Anhänge und die wichtigen Tabellen aus Clause 7 als praktische Prüfpunkte sichtbar. Die Tabelleninhalte werden hier nicht ersetzt; die Checkliste zwingt nur dazu, für jedes Projekt nachvollziehbar zu dokumentieren, ob die jeweilige Tabelle zutrifft, welche Maßnahme gewählt wurde, welcher Nachweis vorliegt und welche Punkte offen bleiben. Bei nicht zutreffenden Punkten sollte in der Bemerkungsspalte die Nichtanwendbarkeit kurz begründet werden.

Bewertung je Prüffrage: genau eine Option markieren - OK, Nicht OK oder Noch offen.

Ergänzungsblock - Haupttabellen aus Clause 7

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Tabelle 1 / 7.1: Wurde der verwendete Hardware-Lebenszyklus gegen die Übersicht der Realisierungsphase gespiegelt, so dass für jede Phase Ziel, Anwendungsbereich, Anforderungen, Eingaben und Ergebnisse nachvollziehbar zugeordnet sind? | Lifecycle-Mapping, Safety Plan, Phasenplan, Zuordnung Eingaben/Ergebnisse je Phase | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| T-02 | Tabelle 2 / 7.4.4: Wurde für jedes sicherheitsbezogene Typ-A-Element oder Typ-A-Teilsystem der maximal zulässige SIL anhand Hardwarefehlertoleranz und Anteil sicherer Ausfälle geprüft und dokumentiert? | Typ-A/B-Klassifizierung, HFT, SFF, Tabelle-2-Abgleich, Architekturbegründung | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| T-03 | Tabelle 3 / 7.4.4: Wurde für jedes sicherheitsbezogene Typ-B-Element oder Typ-B-Teilsystem der maximal zulässige SIL anhand Hardwarefehlertoleranz und Anteil sicherer Ausfälle geprüft und dokumentiert? | Typ-A/B-Klassifizierung, HFT, SFF, Tabelle-3-Abgleich, Architekturbegründung | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| T-04 | 7.4.4 / Tabellen 2 und 3: Ist begründet, warum ein Element als Typ A oder Typ B bewertet wurde, und ist diese Bewertung konsistent mit Komplexität, Ausfallverhalten und Diagnostizierbarkeit? | Elementbewertung, Designbeschreibung, FMEDA-Annahmen, Reviewprotokoll | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| T-05 | 7.4.4 / Tabellen 2 und 3: Sind Abweichungen, Einschränkungen oder projektspezifische Annahmen zur Architektur nicht nur gerechnet, sondern auch fachlich begründet und freigegeben? | Sicherheitsnachweis, Annahmenliste, Review-/Freigabenachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |

Anhang A - Zufällige Hardwareausfälle und Diagnosetabellen A.1 bis A.14

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Tabelle A.1: Wurden für jedes Bauteil oder jede Bauteilgruppe die relevanten Fehler und Ausfälle betrachtet, die bei der Quantifizierung zufälliger Hardwareausfälle oder bei der Bestimmung des Anteils sicherer Ausfälle zu berücksichtigen sind? | FMEDA/FMEA, Fehlerartenliste, Zuordnung Bauteil/Element -> Ausfallart -> Safety Function | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-02 | Tabelle A.2 Elektrische Bauteile: Wurde für elektrische Bauteile geprüft, ob die in der Tabelle genannten Diagnoseverfahren oder Maßnahmen zutreffen, und wurde der beanspruchte Diagnosedeckungsgrad separat nach Anhang C begründet? | Bauteilliste, Diagnosenachweis, DC-Begründung, FMEDA | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-03 | Tabelle A.3 Elektronische Bauteile: Wurde für elektronische Bauteile geprüft, welche Diagnoseverfahren oder Maßnahmen tatsächlich umgesetzt sind und welcher höchstens beanspruchbare Diagnosedeckungsgrad daraus abgeleitet werden darf? | Schaltplanreview, Diagnosetestbeschreibung, FMEDA, DC-Begründung | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-04 | Tabelle A.4 Verarbeitungseinheiten: Wurden CPU, Mikrocontroller, programmierbare Logik oder vergleichbare Verarbeitungseinheiten gegen die zutreffenden Fehlerannahmen und Diagnoseverfahren geprüft? | HW-Architektur, MCU/CPU-Daten, Diagnosekonzept, Testnachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-05 | Tabelle A.5 Unveränderliche Speicherbereiche: Wurden ROM, Flash, Programmcode-Speicher oder vergleichbare Speicher gegen die zutreffenden Diagnosemaßnahmen bewertet? | Speicherkonzept, CRC/Checksumme/ECC-Nachweis, Boot-/Runtime-Testbeschreibung | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-06 | Tabelle A.6 Veränderliche Speicherbereiche: Wurden RAM und veränderliche Speicher gegen geeignete RAM-Tests, Parität, ECC oder vergleichbare Maßnahmen bewertet, einschließlich der Grenzen des beanspruchten Diagnosedeckungsgrads? | RAM-Diagnosekonzept, Testintervall, Safety Manual, FMEDA | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-07 | Tabelle A.7 E/A-Einheiten und Schnittstellen für externe Kommunikation: Wurden sicherheitsrelevante Eingänge, Ausgänge und externe Schnittstellen auf Fehlerarten, Diagnosen und Reaktionen geprüft? | I/O-Liste, Schnittstellenbeschreibung, Signaldiagnose, Integrationstest | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-08 | Tabelle A.8 Datenwege für interne Kommunikation: Wurden interne Busse, Datenpfade und interne Kommunikation auf Datenverfälschung, falsche Adressierung, Stuck-at oder vergleichbare Fehlerannahmen betrachtet? | Architekturanalyse, interne Kommunikationsdiagnose, FMEDA, Review | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-09 | Tabelle A.9 Energieversorgung: Wurden Spannungsversorgung, Hilfsenergien, Referenzspannungen und Versorgungsausfälle auf Diagnose, Grenzwerte und sichere Reaktion geprüft? | Power-Konzept, Unter-/Überspannungsüberwachung, Brownout-Konzept, Testnachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-10 | Tabelle A.10 Programmablauf / Watchdog: Wurde der Programmablauf durch geeignete Watchdog-, Zeit- oder Ablaufüberwachungen betrachtet und ist die Fehlerreaktion sicherheitsgerichtet festgelegt? | Watchdog-Konzept, Timing-Analyse, Testfälle, Fehlerreaktionsmatrix | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-11 | Tabelle A.11 Takt: Wurden Taktquelle, Taktüberwachung und Auswirkungen falscher oder ausfallender Takte betrachtet? | Clock-Konzept, Taktüberwachung, FMEA/FMDA, Testnachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-12 | Tabelle A.12 Kommunikation und Massenspeicher: Wurden sicherheitsrelevante Kommunikation und Massenspeicher gegen Datenverlust, Verfälschung, Reihenfolgefehler und vergleichbare Fehler betrachtet? | Kommunikationskonzept, Protokolldiagnose, Speicherdiagnose, Testnachweise | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-13 | Tabelle A.13 Sensoren: Wurden Sensoren einschließlich Signalpfad und Auswertung auf gefährliche Ausfallarten, Diagnose, Plausibilisierung und sichere Reaktion geprüft? | Sensor-FMEA/FMDA, Plausibilitätskonzept, Diagnosematrix, Testprotokoll | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-14 | Tabelle A.14 Stellglieder / Aktoren: Wurden Aktoren einschließlich Ansteuerung, Rückmeldung und sicherem Zustand auf gefährliche Ausfallarten, Diagnose und sichere Reaktion geprüft? | Aktor-FMEA/FMDA, Rückmelde-/Feedbackkonzept, Safe-State-Nachweis, Testprotokoll | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |

Anhang A - Systematische Sicherheitsintegrität, Tabellen A.15 bis A.18

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-15 | Tabelle A.15: Wurden Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung systematischer Ausfälle, die durch den Hardwareentwurf verursacht werden, passend zum geforderten SIL ausgewählt und angewendet? | Maßnahmenmatrix, Design Review, Nachweis ausgewählter IEC-61508-7-Verfahren, Abweichungsbegründung | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-16 | Tabelle A.16: Wurden Verfahren und Maßnahmen gegen systematische Ausfälle durch umgebungsbedingte Beanspruchung oder Einflüsse ausgewählt und angewendet? | Umwelt-/EMV-Konzept, Derating, Qualifikation, Prüfberichte, Maßnahmenmatrix | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-17 | Tabelle A.17: Wurden Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung systematischer Ausfälle während des Betriebs betrachtet und in Betriebs-/Diagnosekonzepten umgesetzt? | Betriebskonzept, Diagnosekonzept, Wartungs-/Proof-Test-Vorgaben, Maßnahmenmatrix | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-18 | Tabelle A.18: Wurde die Wirksamkeit der gewählten Verfahren und Maßnahmen zur Beherrschung systematischer Ausfälle bewertet, statt die Maßnahmen nur formal aufzulisten? | Wirksamkeitsbewertung niedrig/mittel/hoch, Begründung, Reviewnachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| A-19 | Anhang A gesamt: Ist dokumentiert, dass die Tabellen A.2 bis A.14 die Anforderungen aus Anhang C nicht ersetzen, sondern nur eine Grenze bzw. Orientierung für beanspruchbare Diagnosedeckung liefern? | FMEDA-Annahmen, DC-Berechnung nach Anhang C, Reviewhinweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |

Anhang B - Vermeidung systematischer Ausfälle im Lebenszyklus

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Tabelle B.1 / 7.2: Wurde bei der Spezifikation der Anforderungen an den Entwurf eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Irrtümern verwendet? | Spezifikationsreview, Anforderungscheckliste, Traceability, Maßnahmenmatrix B.1 | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| B-02 | Tabelle B.2 / 7.4: Wurde während Entwurf und Entwicklung des E/E/PE-Systems eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern verwendet? | Design-/Entwicklungsreviews, Analysen, Tests, Maßnahmenmatrix B.2 | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| B-03 | Tabelle B.3 / 7.5: Wurde während der Integration eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Integrationsfehlern verwendet? | Integrationsplan, Integrationstest, Schnittstellenreview, Maßnahmenmatrix B.3 | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| B-04 | Tabelle B.4 / 7.6: Wurde für Betriebs- und Instandhaltungsverfahren eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern und Ausfällen verwendet? | Betriebs-/Wartungsanweisungen, Proof-Test-Anweisungen, Schulungsnachweise, Maßnahmenmatrix B.4 | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| B-05 | Tabelle B.5 / 7.7: Wurde während der Sicherheitsvalidierung eine angemessene Gruppe von Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung von Validierungsfehlern verwendet? | Validierungsplan, Review der Testfälle, Validierungsbericht, Maßnahmenmatrix B.5 | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| B-06 | Tabelle B.6: Wurde die Wirksamkeit der gewählten Verfahren und Maßnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfälle bewertet und für den geforderten SIL begründet? | Wirksamkeitsbewertung, Maßnahmenbegründung, Review-/Freigabenachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| B-07 | Anhang B gesamt: Ist für nicht angewendete, aber naheliegende Verfahren oder Maßnahmen dokumentiert, warum sie nicht zutreffen oder durch andere Maßnahmen ausreichend ersetzt wurden? | Abweichungsliste, Nichtanwendbarkeitsbegründung, Safety Review | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |

Anhang C - Diagnosedeckungsgrad und Anteil sicherer Ausfälle

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | C.1: Wurde für jedes Hardwareelement eine FMEA/FMEDA durchgeführt, mit der die Auswirkung jeder Ausfallart jedes Bauteils oder jeder Bauteilgruppe auf das Verhalten des sicherheitsbezogenen Systems bestimmt wird? | FMEA/FMEDA, Elementstruktur, Fehlerartenverteilung, Wirkungsanalyse | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| C-02 | C.1: Wurden alle möglichen gefährlichen Ausfallarten betrachtet, die zu einem unsicheren Zustand führen, eine angeforderte sichere Systemantwort verhindern oder die Sicherheitsintegrität berühren? | Gefährliche Fehlerartenliste, FMEDA-Spalten DD/DU, Review der Vollständigkeit | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| C-03 | C.1/C.2: Wurde je Diagnosefunktion bestimmt, welche gefährlichen Ausfallarten erkannt werden und welche nicht erkannt werden? | Diagnosematrix Fehlerart -> erkannt/nicht erkannt, Testbeschreibung, Fehlerinjektion oder Analyse | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| C-04 | C.2: Wurde der beanspruchte Diagnosedeckungsgrad nicht pauschal übernommen, sondern aus Ausfallarten, Diagnosetests, Diagnose-Testintervallen und tatsächlicher Fehlerreaktion begründet? | DC-Berechnung, Diagnose-Testintervall, Safe-State-Reaktion, FMEDA-Annahme | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| C-05 | C.2: Wurde geprüft, dass Diagnosetests nur dann kreditieren, wenn sie im relevanten Betriebszustand tatsächlich ausgeführt werden und den sicheren Zustand erreichen oder aufrechterhalten können? | Betriebszustandsanalyse, Testfreigabe, Diagnosezeit, Fehlerreaktionsnachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| C-06 | C.1/C.2: Wurde der Anteil sicherer Ausfälle konsistent aus sicheren, gefährlich erkannten und gefährlich unerkannten Ausfällen berechnet und mit der Architekturbetrachtung verknüpft? | SFF-Berechnung, FMEDA-Summen, Tabelle-2-/Tabelle-3-Abgleich | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| C-07 | C.1: Falls Felddaten verwendet werden, ist nachgewiesen, dass die Daten ausreichend sind, um die Anforderungen an die Sicherheitsintegrität zu unterstützen? | Felddatenanalyse, statistische Begründung, Datenqualität, Konfidenznachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |

Anhang D - Sicherheitshandbuch für konforme Objekte

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | D.1: Wenn konforme Objekte, Geräte, Teilsysteme oder Elemente verwendet werden, liegt ein Sicherheitshandbuch vor, das alle Informationen zur Integration in ein sicherheitsbezogenes System bereitstellt? | Safety Manual / Sicherheitshandbuch, Herstellerunterlagen, Integrationsnachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| D-02 | D.2.1: Beschreibt das Sicherheitshandbuch die Funktionen sowie die Eingangs- und Ausgangsschnittstellen des konformen Objekts eindeutig? | Funktionsbeschreibung, Schnittstellenbeschreibung, Safety Manual Review | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| D-03 | D.2.1: Sind Hardware- und/oder Softwarekonfiguration, Konfigurationsmanagement, Einschränkungen der Verwendung und zugrunde gelegte Annahmen dokumentiert? | Konfigurationsangaben, Verwendungsgrenzen, Annahmenliste, CM-Nachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| D-04 | D.2.2: Enthält das Sicherheitshandbuch je Funktion die relevanten zufälligen Hardwareausfallarten, Ausfallraten, internen Diagnosen, Diagnose-Testintervalle und ausgelösten Ausgänge/Ausgaben? | Safety Manual, Ausfallraten, Diagnosebeschreibung, FMEDA-Eingangsdaten | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| D-05 | D.2.2: Sind Anforderungen an Wiederholungsprüfungen, Instandhaltung, externe Diagnosefähigkeit, Hardwarefehlertoleranz sowie Typ-A-/Typ-B-Klassifizierung vorhanden und in die Systembewertung übernommen? | Proof-Test-/Wartungsvorgaben, externe Diagnoseinformationen, HFT, Typ-A/B, FMEDA | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| D-06 | D.2.3: Sind systematische Eignung sowie alle Anweisungen und Einschränkungen zur Vermeidung systematischer Ausfälle dokumentiert und im Projekt eingehalten? | Systematic Capability, Safety Manual Constraints, Compliance-Check | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |

Anhang E und F - ICs mit On-Chip-Redundanz sowie ASIC/FPGA-Hinweise

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Anhang E: Wenn digitale ICs mit On-Chip-Redundanz eingesetzt werden, wurde geprüft, ob die besonderen Architekturanforderungen zutreffen und ob der Ansatz für den angestrebten SIL überhaupt zulässig ist? | IC-Architekturbeschreibung, On-Chip-Redundanzanalyse, Anwendbarkeitsentscheidung | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| E-02 | E.1: Wurden gemeinsame Ursachen innerhalb eines gemeinsamen Halbleitersubstrats bewertet und ist dokumentiert, ob On-Chip-Redundanz für die Anwendung zulässig bleibt? | CCF-/β-Analyse, IC-Daten, Review der gemeinsamen Ursachen | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| E-03 | E.2: Bei On-Chip-Redundanz in SIL 3 wurde nachgewiesen, dass anwendungsspezifische Umgebungsbedingungen berücksichtigt sind und externe Maßnahmen/Mittel zum Erreichen oder Aufrechterhalten des sicheren Zustands vorhanden sind? | Umgebungsnachweis, externe Sicherheitsmaßnahme, Systemreaktion, Validierung | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| E-04 | E.3 / Tabellen E.1 und E.2: Wurde der spezifische β-Faktor für ICs mit On-Chip-Redundanz anhand der erhöhenden und verringernden Maßnahmen abgeschätzt und in der probabilistischen Modellierung verwendet? | βIC-Berechnung, Tabellen-E.1/E.2-Abgleich, probabilistisches Modell | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| F-01 | Anhang F / Tabellen F.1 und F.2: Falls ASICs, FPGA, PLD oder CPLD relevant sind, wurden die informativen Maßnahmen zur Vermeidung systematischer Ausfälle als zusätzliche Checkliste betrachtet? | ASIC-/FPGA-Entwicklungsnachweis, V-Modell, Maßnahmenmatrix F.1/F.2 | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| F-02 | Anhang F: Wenn Anhang F nicht angewendet wird, ist dokumentiert, dass keine relevanten ASIC-, FPGA-, PLD- oder CPLD-Anteile im betrachteten Hardwareumfang vorhanden sind? | Nichtanwendbarkeitsbegründung, Architekturreview | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |

Abschlussprüfung - Verbindung zwischen Clause 7 und Anhängen

| Ref. | Prüffrage / praktische Anforderung | Erwarteter Nachweis | Bewertung | Bemerkung / offene Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-01 | Ist für jede Lebenszyklusphase aus 7.1 bis 7.9 nachvollziehbar, welche Anhänge, Tabellen und zusätzlichen Prüfblöcke angewendet wurden? | Mapping Clause 7 -> Anhang/Tabelle -> Projektnachweis | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| Z-02 | Ist für jedes Hardwareelement dokumentiert, ob es von Tabellen A.1 bis A.14, Tabellen 2/3, Anhang C und gegebenenfalls Anhang D oder E betroffen ist? | Element-/Anwendbarkeitsmatrix | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| Z-03 | Sind alle normativen Anhänge A bis E entweder abgearbeitet oder mit einer nachvollziehbaren Nichtanwendbarkeitsbegründung versehen? | Anwendbarkeitsmatrix, Reviewprotokoll | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| Z-04 | Sind die Ergebnisse aus Tabellen-/Anhangprüfung in FMEDA, Architekturbegründung, Safety Manual Review, Verifikation und Validierung zurückgeführt? | Traceability-Matrix, FMEDA, Verifikations-/Validierungsberichte | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |
| Z-05 | Sind offene Punkte aus dieser Checkliste in ein nachverfolgbares Maßnahmenregister überführt? | Open-Point-Liste, Action-Tracker, Verantwortliche, Termin | ☐ OK ☐ Nicht OK ☐ Noch offen |  |