| Projekt/Teilprojekt: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Review-Gegenstand: |  |  |  |  |  |
| Dokument: | <Referenz> |  |  | Index: | - |
| SIL |  |  |  | [Betreff] |  |
| Checkliste: | IEC 61508-3: Kap 7.6. / 7.7. Software-Betriebs und Modifikationsverfahren |  |  |  |  |
| Ort: |  | Datum: |  | Zeitraum: |  |
| Teilnehmer: |  |  |  |  |  |
| Teilnehmer 1 |  |  | Teilnehmer 2 |  |  |
| Teilnehmer 3 |  |  | usw. |  |  |

Ergebnis:

| Dokument muss überarbeitet werden und kann danach freigegeben werden |  |
| --- | --- |
| oder |  |
| Dokument muss überarbeitet werden und danach einem Review unterzogen werden |  |
| oder |  |
| Dokument kann zum externen Review vorgelegt werden |  |
| oder |  |
| Dokument kann freigegeben werden |  |

Zusammenfassung:

Das Dokument wurde erfolgreich auf konzeptionelle Fehler, inhaltliche Fehler und auf Konformität zu

den Anforderungen der IEC 61508 geprüft.

|  |  | Review-Ergebnis/Durchzuführende Maßnahmen: (A = Aufgabe, I = Information, B = Beschluss) | Wer? | Bis wann? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Checkliste

7.6. Software-Betriebs- und Modifikationsverfahren

7.7. Softwareaspekte bezüglich der Validierung der Sicherheit des Systems

| Kapitel | Eingabe | Ausgabe |
| --- | --- | --- |
| 7.6.2. | Spezifikation des Integrationstests der Softwarearchitektur Software Architecture Integration Test Specification Spezifikation des System-Integrationstests der Software Software System Integration Test Specification (SW-SITS) | Ergebnisse des Tests der Integration der Softwarearchitektur Ergebnisse des Tests der Integration der programmierbaren Elektronik Verifizierte und getestete Integrierte programmierbare Elektronik |
| 7.7.2. | Validierungsplan für die Softwareaspekte der Sicherheit des Systems | Ergebnisse der Validierung der Software bezüglich der Sicherheit Validierte Software |

|  | 7.6. | Software-Betriebs- und Modifikationsverfahren | Status / OK |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.6.1 | Ziel |  |
| Z1 | 7.6.1 | Liegen die Informationen und Verfahren zur Software vor, die erforderlich sind, damit die funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems während des Betriebs und bei Softwaremodifikationen erhalten bleibt? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 1 | 7.6.2 | Werden für die Software-Betriebs- und Modifikationsverfahren die Anforderungen aus IEC 61508-2, Abschnitt 7.6, und aus Abschnitt 7.8 dieser Norm angewendet? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 2 | IEC 61508-2, 7.6.2.1 | Liegen Betriebs- und Instandhaltungsverfahren für das E/E/PE-System vor, die mindestens festlegen: a) regelmäßige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der vorgesehenen funktionalen Sicherheit einschließlich des planmäßigen Austauschs von Elementen mit begrenzter Gebrauchsdauer; b) notwendige Handlungen und Einschränkungen, um unsichere Zustände zu verhindern oder die Folgen eines Schadensereignisses zu mindern; c) die Aufzeichnungen zu Systemausfällen und Anforderungsraten; d) die Aufzeichnungen zu Audits und Tests; e) die Instandhaltungsverfahren bei Fehlern oder Ausfällen einschließlich Diagnose, Reparatur, Revalidierung und Instandhaltungsaufzeichnungen; f) die Aufzeichnung und Analyse der ausgeführten Instandhaltung und aufgetretener Ausfälle; g) die erforderlichen Werkzeuge sowie deren Instandhaltung? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 3 | IEC 61508-2, 7.6.2.2 | Werden die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren fortlaufend anhand neuer Erkenntnisse aktualisiert, insbesondere anhand der Ergebnisse von Audits der funktionalen Sicherheit und Prüfungen des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 4 | IEC 61508-2, 7.6.2.3 | Wurden die regelmäßigen Instandhaltungstätigkeiten mit einer systematischen Methode festgelegt? Erfasst diese Methode nicht erkannte Ausfälle aller sicherheitsbezogenen Elemente, die die erreichte Sicherheitsintegrität verringern könnten, beispielsweise durch Fehlerbaumanalyse oder FMEA? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 5 | IEC 61508-2, 7.6.2.4 | Wurde beurteilt, welchen Einfluss die Betriebs- und Instandhaltungsverfahren des E/E/PE-Systems auf die EUC haben können? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 6 | IEC 61508-2, 7.6.2.5 | Werden zur Vermeidung von Fehlern und Ausfällen bei Betrieb und Instandhaltung angemessene Verfahren und Maßnahmen nach Tabelle B.4 der IEC 61508-2 verwendet? |  |
|  | Kommentar |  |  |
|  | 7.7 | Softwareaspekte bezüglich der Validierung der Sicherheit des Systems |  |
|  | 7.7.1 | Ziel |  |
| Z2 | 7.7.1 | Wird nachgewiesen, dass das integrierte System mit der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit der Software für den geforderten Sicherheits-Integritätslevel übereinstimmt? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 7 | 7.7.2.1 | Wurde geprüft, ob die Übereinstimmung mit den Anforderungen an die sicherheitsbezogene Software bereits im Rahmen der Validierungsplanung des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems nach IEC 61508-2, 7.7, nachgewiesen wurde und deshalb keine erneute Validierung erforderlich ist? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 8 | 7.7.2.2 | Wurde die Validierung so durchgeführt, wie es im Validierungsplan für die Softwareaspekte der Systemsicherheit festgelegt ist? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 9 | 7.7.2.3 | Ist während der Sicherheitsplanung dokumentiert, wie die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen aus 7.7 auf die beteiligten Stellen verteilt ist? | OK |
|  | Kommentar |  | OK |
| 10 | 7.7.2.4 | Sind die Ergebnisse der Validierung der Softwareaspekte der Systemsicherheit dokumentiert? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 11 | 7.7.2.5 | Enthält die Dokumentation für jede Sicherheitsfunktion: a) eine chronologische Aufzeichnung der Validierungstätigkeiten; b) die Version des verwendeten Validierungsplans für die Softwareaspekte der Systemsicherheit; c) die durch Test oder Analyse validierte Sicherheitsfunktion mit Bezug zum Validierungsplan; d) die verwendeten Werkzeuge und Ressourcen einschließlich der Kalibrierdaten; e) die Ergebnisse der Validierungstätigkeiten; f) die Abweichungen zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 12 | 7.7.2.6 | Sind bei Abweichungen zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen die durchgeführten Analysen und die Entscheidung dokumentiert, ob: a) die Validierung fortgeführt wird; oder b) eine Modifikationsanfrage erstellt und zu einer früheren Phase des Entwicklungslebenszyklus zurückgekehrt wird? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 13 | 7.7.2.7 | Erfüllt die Validierung der Softwareaspekte der Systemsicherheit folgende Anforderungen: a) Der Test ist die hauptsächliche Validierungsmethode; Analyse, Animation und Modellbildung dürfen ergänzend verwendet werden; b) die Software wird mit simulierten Eingangssignalen des Normalbetriebs, erwarteten Ereignissen und unerwünschten Bedingungen ausgeführt, die eine Systemreaktion erfordern; c) der Systementwickler erhält von den verantwortlichen Lieferanten oder Entwicklern alle dokumentierten Validierungsergebnisse und weiteren relevanten Unterlagen, die er zur Erfüllung der IEC 61508-1 und IEC 61508-2 benötigt? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 14 | 7.7.2.8 | Erfüllen die eingesetzten Softwarewerkzeuge die Anforderungen aus 7.4.4? |  |
|  | Kommentar |  |  |
| 15 | 7.7.2.9 | Erfüllen die dokumentierten Validierungsergebnisse folgende Anforderungen: a) Die Tests zeigen, dass die Anforderungen an die sicherheitsbezogene Software nach 7.2 ordnungsgemäß umgesetzt wurden und keine unbeabsichtigten Funktionen ausgeführt werden; b) die Testfälle und Ergebnisse sind für spätere Analysen und die nach dem Sicherheits-Integritätslevel erforderlichen unabhängigen Beurteilungen dokumentiert; c) die Dokumentation zeigt, ob die Software die Validierung bestanden hat oder aus welchen Gründen nicht? |  |
|  | Kommentar |  |  |

# Anhang: Verfahren und Maßnahmen

Tabelle A.7 – Softwareaspekte zur Validierung der Sicherheit des Systems (siehe 7.7)

| Verfahren / Maßnahme |  | Siehe | SIL 1 | SIL 2 | SIL 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistische Tests | C.5.1 | O | + | ++ |
| Erläuterung | Statistische Tests dienen einer quantitativen Aussage über die Zuverlässigkeit der Software, etwa zur Versagenswahrscheinlichkeit bei Anforderung oder über eine festgelegte Zeit. Damit die Aussage belastbar ist, müssen Betriebsprofil, Auswahl und Anzahl der Testfälle, Vertrauens- und Signifikanzniveau sowie die Auswertungsmethode vorab festgelegt sein. Der Nachweis umfasst die mathematischen Voraussetzungen, die repräsentative Testumgebung und die vollständigen Roh- und Auswertungsdaten. | IEC 61508-7, C.5.1; IEC 61508-3, Tabelle A.7 |  |  |  |
| 2 | Simulation des Prozesses | C.5.18 | + | + | ++ |
| Erläuterung | Bei der Prozesssimulation wird die reale EUC oder ihre Umgebung durch Software oder eine Hardware-/Software-Kombination glaubwürdig nachgebildet. Die Simulation muss realistische Eingaben liefern, auf die Ausgaben des Prüflings wie die reale Anlage reagieren und auch Störungen sowie Bedienereingriffe abbilden können. Zu dokumentieren sind Simulationsmodell, Modellgrenzen, Schnittstellen, Szenarien, erwartete Reaktionen und die Begründung, warum die Nachbildung für die Validierung ausreichend repräsentativ ist. | IEC 61508-7, C.5.18; IEC 61508-3, Tabelle A.7 |  |  |  |
| 3 | Modellbildung | Tabelle B.5 | + | + | ++ |
| Erläuterung | Durch Modellbildung wird das geforderte Verhalten der Software und ihrer Umgebung in einer besser analysierbaren Darstellung beschrieben. Je nach Fragestellung können Datenfluss- und Strukturdiagramme, Zustandsautomaten, formale Modelle, zeitbehaftete Petri-Netze, Leistungsmodelle oder Prototypen verwendet werden. Im Review müssen Modellzweck, Semantik, Annahmen, Abdeckungsgrenzen, Bezug zu den Sicherheitsanforderungen und die aus dem Modell abgeleiteten Validierungsergebnisse erkennbar sein. | IEC 61508-3, Tabelle B.5; IEC 61508-7, C.2.2, C.2.3, B.2.2, B.2.3.2, B.2.3.3, C.2.4, C.5.17 und C.5.20 |  |  |  |
| 4 | Funktionstest und Black-Box-Test | B.5.1, B.5.2, Tabelle B.3 | ++ | ++ | ++ |
| Erläuterung | Funktionstest und Black-Box-Test prüfen das von außen sichtbare Verhalten gegen die Software-Sicherheitsanforderungen. Die Testfälle werden aus der Spezifikation abgeleitet und umfassen Normalbetrieb, relevante Betriebsarten, Grenzwerte, ungültige Eingaben, erwartete Ereignisse und unerwünschte Bedingungen. Erforderliche Nachweise sind eine eindeutige Soll-/Ist-Bewertung, die verwendete Systemkonfiguration sowie die Dokumentation aller Abweichungen und Korrekturen. | IEC 61508-7, B.5.1 und B.5.2; IEC 61508-3, Tabelle B.3 und Tabelle A.7 |  |  |  |
| 5 | Vorwärtsverfolgbarkeit von der Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit der Software zum Validierungsplan der Sicherheit der Software | C.2.11 | + | + | ++ |
| Erläuterung | Die Vorwärtsverfolgbarkeit zeigt für jede Software-Sicherheitsanforderung, wo und wie sie im Validierungsplan behandelt wird. Jede Anforderung benötigt mindestens eine nachvollziehbare Validierungstätigkeit oder eine begründete andere Nachweisform. Eine Verfolgbarkeitsmatrix muss Anforderungskennung, Validierungsmethode, Testfall beziehungsweise Analyse, Akzeptanzkriterium und Ergebnis verbinden. | IEC 61508-7, C.2.11; IEC 61508-3, Tabelle A.7 |  |  |  |
| 6 | Rückwärtsverfolgbarkeit vom Validierungsplan der Sicherheit der Software zur Spezifikation der Anforderungen an die Sicherheit der Software | C.2.11 | + | ++ | ++ |
| Erläuterung | Die Rückwärtsverfolgbarkeit zeigt, dass jede Tätigkeit und jeder Test im Validierungsplan durch eine freigegebene Software-Sicherheitsanforderung begründet ist. Nicht zuordenbare Prüfungen können auf unnötige Komplexität, veraltete Inhalte oder eine fehlende Anforderung hinweisen. Im Review ist die bidirektionale Zuordnung vollständig zu prüfen; Ausnahmen müssen begründet, bewertet und freigegeben sein. | IEC 61508-7, C.2.11; IEC 61508-3, Tabelle A.7 |  |  |  |

# Anhang Formblatt Unterschriften

| Name, Vorname, Abteilung, Funktion | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |